品牌要求：

沈阳机床股份有限公司　中捷摇臂钻：型号：Z3080×25

技术参数

- 功能及特点说明

1.主要用途

Z3080×25型摇臂钻床，适用于在大、中型零件上钻孔、扩孔、铰孔、锪平面及攻螺纹。在具有工艺装备的条件下，可以进行镗孔。

2.主要特点

2.1摇臂上导轨、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均采用表面淬火处理，延长了机床的使用寿命。

2.2所有操纵手柄均集中安放在很方便的部位，且操纵轻便。

2.3主轴正反转、停车（制动）、变速、空挡五个动作，均用一个手柄控制，使用方便。

2.4主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。

2.5采用液压予选变速机构，可节省辅助时间。

2.6有完善的安全保护装置，符合国际通用标准。

2.7主轴箱、立柱的夹紧或松开可单独夹紧，也可同时夹紧。

3.大件

立柱、摇臂、主轴箱等大件均采用高强度铸铁，提高了大件的刚度和强度。

4.润滑

主轴箱内部、摇臂与立柱等均采用自动润滑。摇臂导轨、摇臂升降机构等采用手动润滑。

5.电气

本机床使用三相380V/50Hz交流电源。控制电路、照明电路、指示灯均由控制变压器供电。

- 主要规格及技术参数

| 项目 |  | 规格 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大钻孔直径 |  | 80 | mm |  |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | 最大 | 2500 | mm |  |
|  | 最小 | 500 | mm |  |
| 主轴箱水平移动距离 |  | 2000 | mm |  |
| 主轴端面至底座工作面距离 | 最大 | 2000 | mm |  |
|  | 最小 | 550 | mm |  |
| 摇臂升降距离 |  | 1000 | mm |  |
| 摇臂升降速度 |  | 0.017 | m/s |  |
| 摇臂回转角度 |  | ±180 | 度 |  |
| 主轴圆锥孔 |  | 莫氏6号 |  |  |
| 主轴转速范围 |  | 16-1250 | r/min |  |
| 主轴转速级数 |  | 16 | 级 |  |
| 主轴进给量范围 |  | 0.04-3.2 | mm/r |  |
| 主轴进给量级数 |  | 16 | 级 |  |
| 主轴行程 |  | 450 | mm |  |
| 刻度盘每转钻孔深度 |  | 151 | mm |  |
| 主轴允许最大扭矩 |  | 1568 | N.M |  |
| 主轴允许最大进给抗力 |  | 35000 | N |  |
| 主电机功率 |  | 7.5 | KW |  |
| 摇臂升降电机功率 |  | 3 | KW |  |
| 液压夹紧电机功率 |  | 0.75 | KW |  |
| 冷却泵电机功率 |  | 0.09 | KW |  |
| 机床轮廓尺寸（长×宽×高） |  | 3730×1400×3790 | mm |  |
| 机床重量 |  | 11000 | Kg |  |

三、随机文件：

| 序号 | 技术资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床使用说明书（机械、电气） | 一份 |  |
| 2 | 维修配套目录 | 一份 |  |
| 3 | 合格证 | 一份 |  |
| 4 | 装箱单 | 一份 |  |