- 自动磨抛机、全自动镶嵌机技术要求

- 一、自动磨抛机

- 数量：１台

- 自动磨抛机功能要求：

1、一机多用；一机实现金相试样的粗磨，精磨，粗抛和精抛的全过程，显著节约设备成本，是企业和科研院校理想的制样设备。

2、无级调速；磨抛机专用变频调速控制系统，用户可自定义三个常用速度，可以设定时间，自动停机。

3、单点气动加载，无需加试样。

4、高效低噪音电机及控制系统（触摸屏），设备运行可靠安静。

5、精细研磨和表面处理的工作盘，确保试样表面平整。

6、铸铝底盘，设备运行稳定可靠。

7、整体成型的高强度复合材料外壳，坚固耐用，永不生锈。

自动磨抛机技术参数：

1、工作盘直径： Φ254 mm

2、工作盘转速：100-1000rpm

3、工作盘数量：2个

4、（磨抛机）电机功率：550W

5、电源：220V  5A

7、工作方式：全自动

8、磨抛头电机功率：90W

9、磨抛头转速：50-200 rpm

10、样品夹具：Φ30x6个（标配）

11、加压方式：单点气动

12、气源需要：1套（静音空气压缩机AirCom-020）

13、磨抛机循环过滤冷却水/水箱： 1个（GPTank-070）

14、多种样品夹具：Φ25.4x6   Φ50x3

- 二、全自动镶嵌机

- 数量：１台

- 全自动镶嵌机功能要求：

- 1、更短的镶样时间，制样效率高，先进的加热技术和优化的冷却系统。

- 2、操作简单，一键操作，自动完成从加热、保温、压力自动补偿、冷却和卸载的镶嵌操作流程，使得镶嵌过程简单有效。

3、触摸屏操作，操作直观，简单易用

4、可自定义数据

5、多重安全防护，温度过热自动断电。

全自动镶嵌机技术参数：

1、工作方式：全自动

2、工位个数：1

3、单次制样数量：1~2

4、加压方式：液压

5、冷却方式：自动水冷

6、试验模具：Φ25  Φ30  Φ50 mm

7、最大压力：4000 kgs

8、最高温度：200℃

9、整机功率：1.2KW

10、电源：220V   50Hz

11、循环冷却水箱：PressTank-070

技术咨询联系人： 王中本        电话：0371-85516276